1　电路中的能量转化

[学习目标]　1.理解电功、电功率、焦耳定律、热功率的概念，知道它们的区别与联系(重点)。2.知道纯电阻电路与非纯电阻电路的特点和区别，理解两种电路的能量转化关系(重难点)。

一、电功和电功率

1.电功

(1)电流做功的实质是导体中的恒定电场对自由电荷的　　　　在做功。电能转化为其他形式的能是通过电流做功来实现的。

(2)电功的计算公式：W=　　　　。

单位：焦耳，符号为J。

常用的单位：千瓦时(kW·h)，也称“度”，1 kW·h=　　　　　　 J。

2.电功率

(1)定义：电流在一段电路中所做的功与通电时间之比。

(2)公式：P=Wt=　　　　。

(3)单位：瓦特，符号为W。

(4)意义：表示电流做功的快慢。

(5)额定功率：额定功率是指用电器在额定电压下正常工作时所消耗的功率，此时流经用电器的电流就是它的额定电流。

(1)电功率越大，表示电流做功越多。(　　)

(2)由公式P=Wt可知，时间越短，功率越大。(　　)

例1　(2024·上海交大附中浦东实验高中高二期中)已知电灯的亮暗取决于其两端的电压和通过的电流的乘积。如图，电灯L1、L2的电阻值均为3 Ω；电灯L3、L4的电阻值均为6 Ω。将A、B两端接入电源，四个灯均能发光，若不考虑温度对电阻的影响，最暗的灯是(　　)

A.L1	B.L2	C.L3	D.L4

二、焦耳定律

1.焦耳定律

(1)内容：电流通过导体产生的热量跟　　　　　　　成正比，跟　　　　　　及　　　　　　成正比。这个关系式最初是由焦耳通过实验直接得到的，物理学中就把它叫作焦耳定律。

(2)表达式 Q=　　　　　。

2.热功率

(1)定义：单位时间内的发热量称为热功率。

(2)公式：P热=I2R。

电烙铁通电后，电烙铁的烙铁头热得能把金属熔化，而与电烙铁相连的导线却不怎么热，为什么？

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

例2　(2025·蚌埠市高二月考)两根由同种材料制成的均匀电阻丝A、B并联在电路中，A的长度为8L，直径为d，B的长度为L，直径为d。那么通电后，A、B在相同的时间内产生的热量之比为(　　)

A.QA∶QB=4∶1	B.QA∶QB=8∶1

C.QA∶QB=1∶2	D.QA∶QB=1∶8

三、电路中的能量转化

1.电动机工作时的能量转化关系

(1)电动机从电源获得能量，一部分转化为　　　　，还有一部分转化为内能。

(2)电动机的简易模型及其功率、效率

①电动机消耗的功率(总功率)：P总=UI。

②电动机的发热功率：P热=I2R。

③电动机的输出功率(机械功率)P机=P总-P热=UI-I2R。

④电动机的效率：η=P机P总×100%。

2.电池充电时的能量转化关系：电池从电源获得的能量一部分转化为电池的　　　　能，还有一部分转化为内能。

(1)电功W=UIt在任何电路中都适用，Q=I2Rt只在纯电阻电路中适用。(　　)

(2)电热Q=I2Rt可以用来计算所有含有电阻的电路中产生的焦耳热。(　　)

(3)任何电路中的电功W=UIt，电热Q=I2Rt，且W=Q。(　　)

例3　(2024·徐州市高二月考)关于以下三个公式①P=UI；②P=I2R；③P=U2R。计算电动机有关功率时，公式选择正确的是(　　)

A.热功率可以用公式①

B.热功率可以用公式②

C.总功率可以用公式③

D.总功率可以用公式①②③

例4　(2025·南充市高二期中)在如图所示的电路中，输入电压U恒为10 V，灯泡L标有“6 V，12 W”字样，电动机线圈的电阻RM=1 Ω。若灯泡恰能正常发光，下列说法正确的是(　　)

A.流过电动机的电流是4 A

B.电动机的电功率是16 W

C.电动机的输出功率是4 W

D.电动机两端的电压是2 V

纯电阻电路与非纯电阻电路的比较

| 比较 项目 | 纯电阻电路 | 非纯电阻电路 |
| --- | --- | --- |
| 元件 特点 | 电路中只有电阻元件，如电阻、电炉丝、小灯泡 | 电路中除电阻外，还包括能把电能转化为其他形式的能的用电器，如电动机、电解槽 |
| 能量 转化 | 电能全部转化为内能： W=Q=UIt=I2Rt=U2Rt | 电能转化为内能和其他形式的能： W=UIt，Q=I2Rt，W=Q+E其他 |
| 功率 特点 | 电功率等于热功率： P电=P热=UI=I2R=U2R | 电功率等于热功率与其他功率之和： P电=UI P热=I2R P电=P热+P其他 |
| 欧姆 定律 | 适用，I=UR | 不适用，I<UR |

答案精析

一、

1.(1)静电力　(2)UIt　3.6×106

2.(2)UI

易错辨析

(1)×　(2)×

例1　C　[L1与L4为串联关系，电流相等，根据P=I2R，且L1的电阻值小于L4的电阻值，则L1与L4的功率大小关系为P1<P4，L2与L3为并联关系，两端电压相等，根据P=U2R，且L2的电阻值小于L3的电阻值，则L2与L3的功率大小关系为P2>P3，由于L1与L2电阻值相等，且通过L1的电流大于通过L2的电流，根据P=I2R，可知L1与L2的功率大小关系为P1>P2，则L1、L2、L3、L4的功率大小关系为P4>P1>P2>P3，则最暗的灯是L3。故选C。]

二、

1.(1)电流的二次方　导体的电阻　通电时间　(2)I2Rt

思考与讨论

电流通过导体时产生的热量Q等于电流I的二次方、导体的电阻R和通电时间t三者的乘积，因为烙铁头的电阻大，在通电电流和通电时间相同时，烙铁头产生的热量多，导线的电阻很小，产生的热量少，所以烙铁头的温度高于导线的温度。

例2　D　[由电阻定律R=ρLS可知电阻丝A、B电阻之比为8∶1，电阻丝A、B并联在电路中，两端电压相同，根据I=UR可得电阻丝A、B中的电流之比为IA∶IB=1∶8，根据Q=I2Rt可知电阻丝A、B在相同的时间内产生的热量之比为QA∶QB=1∶8，故选D。]

三、

1.(1)机械能

2.化学

易错辨析

(1)×　(2)√　(3)×

例3　B　[电动机为非纯电阻元件，热功率只能用公式②P=I2R，总功率只能用公式①P=UI。故选B。]

例4　C　[灯泡恰能正常发光，则电路中的电流为I=PLUL=2 A，由于电路串联，因此流过电动机的电流是2 A，故A错误；灯泡正常发光时的电压等于其额定电压，故电动机的输入电压为UM=U-UL=4 V，电动机的热功率为P热=I2RM=4 W，电动机的电功率P总=UMI=8 W，所以电动机的输出功率为P出=4 W，故C正确，B、D错误。]