专题强化9　闭合电路的动态分析　含有电容器的电路　故障分析

[学习目标]　1.会应用闭合电路的欧姆定律分析闭合电路的动态问题(重难点)。2.会分析含有电容器的电路问题(重难点)。3.会结合闭合电路欧姆定律和部分电路欧姆定律分析电路故障(难点)。

一、闭合电路的动态分析

(1)如图甲所示的电路中，电源电动势为E，内阻为r，R0为定值电阻，R1为滑动变阻器，当滑动变阻器R1的滑片向右滑动时，以下物理量将如何变化？(均选填“增大”或“减小”)

①回路中的电流I　　　　；

②R0两端电压U0=IR0　　　　，内电压U内=Ir　　　　；

③路端电压U外=E-U内　　　　，R1两端的电压U1=E-I(r+R0)　　　　。

(2)如图乙所示，若将R1并联一定值电阻R2，其他条件不变，当滑动变阻器R1的滑片向右滑动时，R1与R2的并联阻值R并　　　　，电流表示数　　　　，R2所在支路的电流表示数　　　　，通过R1的电流　　　　，示数　　　　，示数　　　　。

闭合电路动态问题的分析方法

1.程序法：遵循“局部—整体—局部”的思路，按以下步骤分析(如图)：

2.结论法——“串反并同”

“串反”：是指某一电阻增大时，与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小；某一电阻减小时，与它串联或间接串联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大。

“并同”：是指某一电阻增大时，与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大；某一电阻减小时，与它并联或间接并联的电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小。

注意：此方法适用条件为电源内阻不为零。

3.极限法

因滑动变阻器滑片滑动引起电路变化的问题，可将滑动变阻器的滑片分别滑至两个极端，使其电阻最大或电阻为零，画等效电路图分析各电学量的变化情况。

例1　(多选)在如图所示的电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向下滑动时，四个理想电表的示数都发生变化，电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示，电表示数的变化量分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示。下列说法正确的是(　　)

A.U1I不变，ΔU1ΔI不变		B.U2I变大，ΔU2ΔI变大

C.U2I变大，ΔU2ΔI不变		D.U3I不变，ΔU3ΔI不变

通过U-I图像辨析动态电路UI和ΔUΔI

对于U-I图线，UI为图像上任意一点的纵坐标和横坐标的比值，ΔUΔI为直线的斜率。

1.如图甲所示，对于定值电阻R0，U=IR0，U-I图线为过原点的直线，UI=ΔUΔI=R0

2.如图乙所示，电源的U-I图线为倾斜的直线，U=E-Ir，UI=R外，|ΔUΔI|=r

3.如图丙所示，可变电阻R的U-I图线为倾斜的直线，U=E-I(r+R0)，UI=R，|ΔUΔI|=r+R0

二、含电容器的电路

如图所示，电路中R1、R2均为可变电阻，电源电动势为E，内阻为r，平行板电容器电容为C，两极板水平放置。

(1)当开关闭合时，有电流通过R1或R2吗？若有，电流方向如何？

(2)电路达到稳定后，有电流通过R1或R2吗？此时电容器两端的电压为多少？带电荷量为多少？

(3)电路稳定后逐渐减小R1，在此过程中，有电流通过R2吗？若有，电流方向如何？

(4)电路稳定后再逐渐减小R2，在此过程中，有电流通过R2吗？若有，电流方向如何？

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

1.在直流电路中，当电容器充、放电时，电路中有充、放电电流。如果电容器两端电压升高，电容器将充电；如果电容器两端电压降低，电容器将通过与它连接的电路放电。充电时电容器相当于用电器，电流从正极进，放电时电容器相当于电源，电流从正极出。

2.电路稳定后，与电容器串联的支路可看成是断路，由于电容器所在支路无电流通过，所以在此支路中的电阻两端电压为零，因此电容器两极板间的电压就等于该支路两端的电压。

例2　如图所示，电源电动势E=6 V，内阻不计，电阻R1=2 Ω，R2=4 Ω，R3=6 Ω，电容器电容C=4 μF，下列说法正确的是(　　)

A.S断开时电容器的电压为2 V

B.S断开时电容器a极板带负电

C.S闭合，电路稳定后，电容器b极板带负电

D.S闭合，电路稳定后，电容器所带电荷量为8×10-6 C

1.电容器的充、放电过程结束后，通过对电路的分析与计算得出电容器两极板的电势，电势高的极板带正电。

2.如果变化前后极板带电的电性相同，那么通过所连导线的电荷量等于始末状态电容器电荷量之差;如果变化前后极板带电的电性相反，那么通过所连导线的电荷量等于始末状态电容器电荷量之和。

三、直流电路的故障分析

1.常见故障：断路、短路。

2.常用方法：假设法

假设某电阻发生断路(或短路)，根据闭合电路动态分析方法判断实际现象与题中情景是否相符，进而找出电路故障。

例3　如图所示的电路中，闭合开关S后，灯L1和L2都正常发光，后来由于某种故障使灯L2突然变亮，理想电压表读数增加，由此推断，这故障可能是(　　)

A.灯L1灯丝烧断

B.电阻R2断路

C.电阻R2短路

D.电容器被击穿短路

答案精析

一、

(1)①减小　②减小　减小　③增大

增大　(2)增大　减小　增大　减小

增大　增大

例1　AC　[由题图可知，U1I=ΔU1ΔI=R1，是定值，A正确；U2I=R2，随P向下移动而变大，而|ΔU2ΔI|=R1+r不变，B错误，C正确；因U3I=R1+R2，故此比值增大，而|ΔU3ΔI|=r为电源的内阻，不变，故D错误。]

二、

(1)R1、R2中均有电流通过，且均沿顺时针方向。

(2)电路达到稳定后，有电流通过R1；R2所在支路相当于断路，R2中没有电流通过，电容器两极板间的电压就等于该支路两端的电压。

此时UC=U外=R1ER1+r，QC=CUC=CR1ER1+r。

(3)在减小R1的过程中，电路中的总电阻减小，根据闭合电路欧姆定律可得总电流增大，路端电压U外=E-Ir减小，电容器两端电压减小，所以电荷量减少，电容器放电，R2中有逆时针方向的电流。

(4)电路达到稳定后，R2所在支路相当于断路。若逐渐减小R2，不影响整个电路的电阻，所以电路中的总电阻不变，总电流不变，路端电压不变，电容器上所带电荷量不变，R2中无电流通过。

例2　D　[S断开时，C相当于断路，R3中无电流，C两端电压等于R2两端电压，电容器a极板的电势比b极板的电势高，所以电容器a极板带正电，电容器的电压U2=ER2R1+R2=4 V，故A、B错误；S闭合，电路稳定后，R1和R2先串联再与R3并联，电容器b极板的电势比a极板电势高，b极板带正电，电容器两端电压即R1两端电压，为U1=2 V，电容器所带电荷量为Q=CU1=8×10-6 C，故C错误，D正确。]

例3　B　[若灯L1灯丝烧断，即L1断路，总电阻增大，总电流减小，故L2两端电压减小，L2变暗，A错误；若电阻R2断路，导致总电阻增大，总电流减小，L1两端电压减小，而路端电压增大，则电压表读数增加，L2两端电压增大，L2变亮，B正确；若R2短路，L2熄灭，C错误；若电容器被击穿短路，外电路总电阻减小，总电流增大，路端电压减小，电压表读数减小，L2变亮，D错误。]