第十二章　电能　能量守恒定律

1　电路中的能量转化

[分值：60分]

[1~5题，每题4分]

考点一　电功和电热的理解

1.(2025·临夏市高二期末)小梅同学发现家里的电热毯、吊扇和抽油烟机上均印有“220 V　120 W”的字样。若这三个用电器均接在实际电压为220 V的电源插座上工作，则这三个用电器(　　)

A.热功率相同		B.电功率相同

C.输入功率不同		D.实际功率不同

2.(2025·辽宁省协作体高二期末)某城市打算将主干道上的部分高压钠灯换成LED灯，已知高压钠灯的功率为400 W，LED灯的功率为180 W，若更换2 000盏，则一年可节约的电能约为(　　)

A.8×103 kW·h		B.2×105 kW·h

C.6×107 kW·h		D.1.8×106 kW·h

考点二　纯电阻电路的分析与计算

3.A、B、C三个灯泡按如图所示的方式连接时，各自消耗的实际功率相同，则RA∶RB∶RC为(　　)

A.1∶1∶1		B.1∶2∶2

C.2∶1∶1		D.1∶4∶4

4.把三个相同的小灯泡接成如图甲、乙所示的电路，调节滑动变阻器使灯泡均正常发光，两电路所消耗的电功率分别用P甲和P乙表示，则下列结论正确的是(　　)

A.P甲=3P乙		B.P甲>3P乙

C.P乙=3P甲		D.P乙>3P甲

考点三　非纯电阻电路的分析与计算

5.如图所示，电阻R和电动机M串联接到电路中，已知电阻R跟电动机M线圈的电阻相等，开关闭合后，电动机正常工作，设电阻R和电动机两端的电压分别为U1和U2；经过时间t，电流通过电阻R做的功为W1，产生的热量为Q1，电流通过电动机M做的功为W2，产生的热量为Q2，则有(　　)

A.U1=U2，Q1<Q2		B.W1<W2，Q1=Q2

C.W1<W2，Q1<Q2		D.U1>U2，Q1=Q2

6.(9分)(2024·赤峰市实验中学高二开学考)如图所示，A为电解槽，M为电动机，N为电炉子，恒定电压U=12 V，当S1闭合，S2、S3断开时，电流表示数为6 A；当S2闭合，S1、S3断开时，电流表示数为5 A，且电动机的电阻rM=1 Ω；当S3闭合，S1、S2断开时，电流表示数为4 A，且电解槽电阻rA=2 Ω。电流表为理想电表，求：

(1)(3分)电炉丝的电阻及发热功率；

(2)(3分)电动机的机械效率；

(3)(3分)在电解槽工作时，电能转化为化学能的功率。

[7~9题，每题5分]

7.(2024·广州市高二期末)有一家用电熨斗，其内部电路结构如图所示，改变内部连线方式可以使电熨斗处于断开状态或获得低、中、高三个不同的温度挡，选项图中是它的四种不同的连接方式，其中能获得高温度挡的是(　　)

8.(2025·常州市高二月考)如图甲所示，用充电宝为一手机电池充电，其等效电路如图乙所示。在充电开始后的一段时间t内，充电宝的输出电压U、输出电流I可认为是恒定不变的，设手机电池的电阻为r，则时间t内(　　)

A.手机电池储存的化学能为UIt-I2rt

B.手机电池产生的焦耳热为U2rt

C.手机电池产生的焦耳热为UIt

D.充电宝输出的电功率为UI+I2r

9.(多选)(2024·江门市恩平黄冈实验中学高二月考)电动单车低碳环保方便出行，现有一电动单车以18 km/h的速度匀速行驶时，车内电动机两端电压为36 V，电流为4 A，此时车和驾驶员(含负载)的总质量约为200 kg，行驶过程中受到的阻力为车重的0.01倍，重力加速度g取10 m/s2，下列说法正确的是(　　)

A.电动机的输出功率为360 W

B.电动机的机械效率约为69%

C.当电动机突然被卡住而停止转动时，电流瞬间变小

D.当电动机突然被卡住而停止转动时，电流瞬间变大

10.(10分)(2024·深圳市高级中学高二期末)如图所示是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图。电动机电阻r=1 Ω，电路中另一电阻R=10 Ω，直流电压U=100 V，理想电压表示数UV=60 V。求：

(1)(3分)通过电动机的电流；

(2)(3分)输入电动机的电功率；

(3)(4分)若电动机以v=2 m/s匀速竖直向上提升重物，求该重物的质量(g取10 m/s2)。

[6分]

11.(2024·上饶市高二月考)如图甲所示，横截面都是正方形的三段导体，它们的材料和长度都相同，导体B刚好能嵌入导体A，导体C刚好能嵌入导体B，现将三段导体按图乙方式接入到电路中，则(　　)

A.导体A、B、C的电阻之比为3∶2∶1

B.导体A、B、C两端的电压之比为1∶2∶3

C.流过导体A、B、C的电流之比为2∶2∶1

D.导体A、B、C在相等时间内产生的热量之比为1∶1∶4

答案精析

1.B　[三个电器中，电热毯是纯电阻用电器，故同一电压下，电热毯热功率最大，故A错误；三个用电器均在额定电压下工作，它们的实际功率均等于额定功率，即输入的功率相同，即电功率相同，故B正确，C、D错误。]

2.D　[假设路灯一天点亮12 h，则2 000盏高压钠灯一年消耗的电能为W1=nP1t=2 000×0.4×365×12 kW·h=3.504×106 kW·h

2 000盏LED灯一年消耗的电能为

W2=nP2t=2 000×0.18×365×12 kW·h=1.576 8×106 kW·h

则一年可节约的电能为

W=W1-W2=1.927 2×106 kW·h

结合题干可知，一年可节约的电能约为1.8×106 kW·h。]

3.D　[B、C两个灯泡并联，UB=UC，B、C两个灯泡消耗的实际功率相同，由P=U2R得RB=RC，IA=2IB=2IC，由P=I2R及PA=PB=PC得RA∶RB∶RC=1∶4∶4，故选D。]

4.A　[设灯泡正常发光时的电流为I，题图甲中，电路的总电流为3I，则P甲=U·3I，题图乙中，电路的总电流为I，则P乙=UI，所以P甲=3P乙，选项A正确。]

5.B　[电阻R和电动机M串联，流过两用电器的电流相同。电阻R跟电动机M线圈的电阻相等，则由焦耳定律可知两者产生的热量相等，则Q1=Q2，电动机正常工作时为非纯电阻用电器，消耗的电能绝大部分转化为机械能，少部分转化为内能Q2，电流通过R做的功等于Q1，所以电流通过电动机M做的功要大于电流通过电阻R做的功，则W1<W2，又U1=IR，U2>IR，则U1<U2，故选B。]

6.(1)2 Ω　72 W　(2)58.3 %

(3)16 W

解析　(1)当S1闭合，S2、S3断开时，电炉子接入电路。电炉丝为纯电阻元件，由欧姆定律得电炉丝的电阻R=UI1=126 Ω=2 Ω

电炉丝发热功率

P=UI1=12×6 W=72 W

(2)当S2闭合，S1、S3断开时，电动机接入电路，电动机为非纯电阻元件，有I2U=I22rM+P输出

η=I2U-I22rMI2U×100%=5×12-52×15×12×100%≈58.3%

(3)当S3闭合，S1、S2断开时，电解槽接入电路，电解槽为非纯电阻元件，则有P化学=I3U-I32rA

代入数据解得

P化学=(4×12-42×2) W=16 W。

7.D　[A选项为断路，没有电流，不工作，故A错误；

B选项R1、R2串联，发热功率为

P2=U2R1+R2

C选项只有R1工作，发热功率为

P3=U2R1

D选项R1、R2并联，发热功率为

P4=U2R1R2R1+R2，可以判断出，P2最小，P4最大，所以能获得高温度挡的是D选项。]

8.A　[手机电池储存的化学能为E化=UIt-I2rt，故A正确；手机电池产生的焦耳热为Q=I2rt，由于手机电池是非纯电阻元件，上述焦耳热不等于U2rt，且上述焦耳热小于UIt，故B、C错误；充电宝输出的电功率为P=UI，故D错误。]

9.BD　[根据题意可知，电动车匀速行驶的速度为v=18 km/h=5 m/s

电动机的输出功率为P出=Fv=Ffv=0.01mgv=100 W，故A错误；根据题意，由公式P=UI可得，电动机的输入功率为P入=36×4 W=144 W，则机械效率为η=P出P入×100%≈69%，故B正确；当电动机突然被卡住而停止转动时，变成了纯电阻元件，回路电流瞬间变大，故C错误，D正确。]

10.(1)4 A　(2)240 W　(3)11.2 kg

解析　(1)通过电动机的电流为

I=U-UVR=100-6010 A=4 A

(2)输入电动机的电功率

P=IUV=4×60 W=240 W

(3)若电动机以v=2 m/s匀速竖直向上提升重物，则有P-I2r=mgv

解得m=11.2 kg。

11.D　[依题意，可得A的横截面积为SA=(3L)2-(2L)2=L2，B的横截面积为SB=(2L)2-(L)2=L2，C的横截面积为SC=L2，故A、B、C横截面积相等，且它们的材料和长度都相同，由电阻定律R=ρLS可知导体A、B、C的电阻之比为1∶1∶1；由电路图结合串、并联特点可知UC=2UA=2UB，可知导体A、B、C两端的电压之比为1∶1∶2；根据欧姆定律I=UR，可知流过导体A、B、C的电流之比为1∶1∶2，故A、B、C错误；由Q=I2Rt可知导体A、B、C在相等时间内产生的热量之比为1∶1∶4，故D正确。]